- le pipeline est enterré en général à 1,00 m. de profondeur.

- Tout le long du tracé, il importe de respecter, entre la conduite et d’autres objets, les distances nécessaires à la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’installation de transport par conduites.

#### RAPPEL SUCCINT DES ORDONNANCES FEDERALES

- Les distances minimales (espace libre) à respecter sont notamment les suivantes :

- Par rapport à des constructions et à des installations techniques dans et sur le sol : 2 mètres

- Par rapport à des arbres de haute futaie (à compter du tronc) : 2 mètres selon l’OPS

- Par rapport à la mise à la terre d’installation électriques (max. 5 kA) : 3 mètres (Pour chaque kA supplémentaire cette distance minimale augmente de 0,5m)

- Par rapport à des centrales électriques, sous-stations de couplage à haute tension : 30 mètres

- Par rapport à des immeubles occupés occasionnellement par des personnes : 10 mètres

- Par rapport à des immeubles occupés fréquemment ou en permanence par un grand nombre de personnes : 10 mètres

- Par rapport à des espaces non couverts sur lesquels ont lieu de grands rassemblements de personnes : 10 mètres

- Par rapport à des installations techniques d’importance vitale : 10 mètres

- En cas de pose parallèle à des routes de grand trafic, à compter du bord extérieur de la piste la plus proche : 5 mètres ; mais 2 mètres au moins du pied du remblai ou du bord de la tranchée

- En cas de pose parallèle à des chemins de fer, à compter du rail le plus proche : 20 mètres, mais 3 mètres au moins du pied du remblai ou du bord de la tranchée.

3. 		Un plan de construction de la ligne, à l’échelle de 1/1000ème est déposé à la Mairie. Il permet de faire tous les repérages nécessaires.

Si des travaux particuliers doivent être effectués à proximité de l’ouvrage, construction dans une bande de terrain de 20 mètres axés sur la conduite (pose de canalisations, câbles, lignes aériennes, drainages, etc...) l’accord de SAPPRO doit être obtenu au préalable en vue de faire observer les dispositions de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur.

Les demandes d’autorisations de constructions projetées par des tiers doivent être adressées directement à SAPPRO qui les transmettra à l’Inspection Fédérale des Pipelines, les plans et autres documents les accompagnants seront soumis à cette instance en trois exemplaires.

De plus, la ligne est jalonnée par des balises :

- ces balises signalent la présence de la conduite à l’attention des tiers et permettent de suivre le tracé.

La présence d’une balise ne signifie pas que la conduite passe exactement en dessous

4.			La non observation des prescriptions ci-dessus, ou toutes autres anomalies (affaissement de terrains, érosions, etc..) est susceptible de provoquer des accidents très graves, et de placer les contrevenants devant des responsabilités pécuniaires extrêmement lourdes.

Toute constatation de cette nature doit être immédiatement signalée :

- soit à notre responsable le plus proche

- soit directement par lettre, par fax, e-mail ou par téléphone (selon l’urgence)

à l’adresse suivante :

### SAPPRO  SA

2, chemin du Moulin-des-Frères

1214  VERNIER

Téléphone 	: 022 / 979  05  55

Bip 	: 0844 / 800 811

Fax	: 022 / 979  05  59

E-mail	: sappro@sappro.ch / exploitation@sappro.ch

Cette adresse est celle du terminal de livraison de Vernier.

Le moyen le plus sûr et le plus rapide de provoquer les décisions qui s’imposent implique que toute anomalies constatées soient immédiatement communiquées à SAPPRO, même si elles apparaissent de l’avis de l’observateur, ne pas impliquer de danger immédiat ou futur pour la sécurité de l’installation.